Лабораторная работа № 5

ИЗМЕРЕНИЕ ГРОМКОСТИ ЗВУКА

1. О чем ты  узнаешь?

Что такое звук и что такое громкость звука.

2. Что ты научишься делать?

Измерять громкость звука с помощью специального прибора.

3. Подготовься к выполнению работы

Прочитай текст.

Ты, наверное, уже знаешь, что воздуха прозрачный и бесцветный. Оказывается, он еще способен проводить звуки. Звук   распространяется  в воздухе звуковыми волнами от различных источников. Смех зрителей, наблюдающих за выступлением клоунов, раскаты грома во время грозы, пение птиц в березовой роще, гул морского прибоя и шум оживленной автострады – это все состоит из звуков. Источники звуков могут самые разные. Но все они  имеют одну общую характеристику – громкость. Примерный уровень громкости звука мы определяем на слух. Для точного же измерения громкости звука используются специальные приборы. Сегодня на занятии ты научишься измерять громкость звука при помощи такого прибора.

Найди и выдели в тексте главную мысль. Если ты затрудняешься это сделать, еще раз прочитай название лабораторной работы.

4. Что тебе необходимо для работы:

- ПК с установленным ПО PROLog;

- модуль сопряжения USB-100;

- цифровой измерительный модуль «Звук»;

- USB кабель B/M-B/M 0.185 м.

5. Памятка о мерах предосторожности при выполнении работы

В ходе работы необходимо  соблюдать следующие правила:

1. Выполняй  все указания педагога, соблюдай  дисциплину при подготовке и во время работы.

2. Размещай  оборудование и материалы на своем рабочем столе аккуратно, чтобы не допустить  их падение или опрокидывание.

3. При подключении измерительных  и вспомогательных модулей в цепь не допускай  перекручивания соединительных проводов.

4. Начинать работу можно только с разрешения педагога.

6. Начало работы

1. Подготовь в тетради отчетную таблицу.

Отчетная таблица

| Шепот |  | Громкий разговор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальное значение | Максимальное значение | Минимальное значение | Максимальное значение |

2. Включи компьютер и запусти на нем программное обеспечение PROLog.

3. Подключи модуль сопряжения к USB-выходу компьютера.

4. Подключи  при помощи кабеля модуль «Звук» к модулю сопряжения.

5. Нажми на кнопку Поиск модулей . Через некоторое время в левой верхней части экрана появится окно модуля «Звук».

6. Нажми на кнопку Эксперимент при подключенных модулях. Откроется дополнительная панель инструментов.

7. Нажми на кнопку Настройки эксперимента, которая находится в этой дополнительной панели. Откроется выпадающее меню. Найди строку  Продолжительность и выбери время – 30 секунд. В строке Частота выборки укажи – 60 в минуту. Закрой окно.

8. Нажми  на кнопку Настройки модуля  в окне модуля «Звук»  в левой части экрана, чтобы открыть диалоговое окно. Поставь флажок напротив строки Табл. На экране появится окно, содержащее таблицу «Звук».

9. Возьми в руку модуль «Звук» как микрофон на расстоянии 3–4 см от губ.

10. Нажми на кнопку «Запуск эксперимента»  и прочитай шепотом в спокойном темпе стихотворение:

Ехал грека через реку,

Видит грека: в речке – рак.

Сунул грека руку в реку,

Рак за руку греку цап.

11. После того, как измерение автоматически закончится через 30 секунд, положи модуль на стол.

12. Найди в таблице минимальное и максимальное значение силы звука при шепоте. Полученные данные занеси в  колонку «Шепот» отчетной таблицы.

13. Повтори шаги 9–11, прочитав это же стихотворение громким голосом.

14. Найди в таблице минимальное и максимальное значение силы звука при чтении стихотворения громким голосом. Полученные данные занеси в  колонку «Громкий разговор» отчетной таблицы.

7. Результаты работы

Сравни полученные результаты, ответь на вопросы и выполни задания.

8. Вопросы и задания

1. Как ты думаешь, каким образом можно точно определить громкость звука?

2. Сравни значения громкости звука при разговоре и при шепоте.

3. Подумай, если все учащиеся класса будут постоянно шуметь, это может повлиять на их здоровье?

9. Оцени свою работу

1. Что ты узнал нового?_________________________________________

2. Что ты научился делать? _______________________________________

3. Оцени степень своего участия в работе в паре или группе:

5  4  3  2  1 (5 – это наивысшая оценка).

4. Ты доволен результатами своей работы?

Да  Нет  Не совсем

5. Если ты не доволен результатами своей работы, объясни почему?