Лабораторная работа № 6

ЗАВИСИМОСТЬ ГРОМКОСТИ ЗВУКА ОТ РАССТОЯНИЯ

1. О чем ты узнаешь?

Как громкость звука изменяется в зависимости от расстояния.

2. Что ты  будешь делать?

Изучать изменение громкости звука по мере удаления звуковой волны от источника звука.

3. Подготовься к выполнению работы

Прочитай текст.

Ты задумывался когда-нибудь, почему находясь у классной доски, ты хорошо слышишь своих товарищей за первыми столами  и едва различаешь слова своих друзей, сидящих за  столами в конце класса? Поможет  ответить на этот вопрос лабораторная работа «Изменение громкости звука в зависимости от расстояния».

4. Что тебе необходимо для работы:

1. ПК с установленным  ПО PROLog;

2. модуль сопряжения USB-100;

4. цифровой измерительный модуль «Звук»;

5. камертон;

6. измерительная лента (линейка).

5. Памятка о мерах предосторожности при выполнении работы

В ходе работы необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Выполняй  все указания педагога, соблюдай  дисциплину при подготовке и во время работы.

2. Размещай  оборудование и материалы на своем рабочем столе аккуратно, чтобы не допустить  их падение или опрокидывание.

3. При подключении измерительных  и вспомогательных модулей в цепь не допускай  перекручивания соединительных проводов.

4. Начинать работу можно только с разрешения педагога.

6. Ход работы

1. Начерти  в тетради отчетную таблицу

Отчетная таблица

| № | Расстояние | Громкость |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 см |  |
| 2 | 10 см |  |
| 3 | 20 см |  |

2. Включи  компьютер и запусти  на нем программное обеспечение PROLog.

3. Подключи  модуль сопряжения к USB-выходу компьютера.

4. Подключи  при помощи кабеля USB  модуль «Звук» к модулю сопряжения

5. Нажми  на  кнопку Поиск модулей .

6. Нажми на кнопку  Эксперимент при подключенных модулях.

7. Нажми на кнопку Настройки эксперимента, которая находится в дополнительной панели. Откроется выпадающее меню. Найди строку  Продолжительность и выбери время – 10 секунд. В строке Частота выборки укажи –  60 в минуту. Закрой окно.

8. Нажми  на кнопку Настройки модуля  в окне модуля «Звук»  в левой части экрана. Поставь флажок напротив строки Табл. На экране появится окно, содержащее таблицу «Звук».

9. Положи модуль «Звук» рядом с камертоном. Модуль «Звук» необходимо отверстием направить в сторону камертона. Расстояние между модулем «Звук» и камертоном должно быть  3 см. Для определения расстояния используй линейку или измерительную ленту.

10. Слегка ударь молоточком по камертону и нажми                                                                                                                     на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение звука. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению звука будет завершен.

11. Внимательно рассмотри таблицу измерений на экране своего  компьютера. Найди максимальное значение звука и занеси его в строку №1 колонки «Громкость» отчетной таблицы.

12. Увеличь расстояние между модулем звука и камертоном до 10 см. Для определения расстояния используй  линейку или измерительную ленту.

13. Слегка ударь молоточком по камертону и нажми                                                                                                                     на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение звука. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению звука будет завершен.

14. Внимательно рассмотри таблицу измерений на экране своего  компьютера. Найди максимальное значение звука и занеси его  в строку №2 колонки «Громкость» таблицы №1.

15. Увеличь расстояние между модулем «Звук» и камертоном до 20 см.

16. Слегка ударь молоточком по камертону и нажми                                                                                                                     на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение звука. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению звука будет завершен.

17. Внимательно рассмотри таблицу измерений на экране своего  компьютера. Найди максимальное значение звука и занеси его  в строку №3 колонки «Громкость» таблицы №1.

7. Результаты работы

Сравни полученные результаты, ответь на вопросы.

8. Вопросы и задания

1. Используя данные отчетной таблицы, объясни причину уменьшения громкости звука при изменении расстояния между  измерительным модулем «Звук» и камертоном.

2. Наверное, ты обращал внимание на то, что вблизи оживленной дороги шум от транспорта слышно очень хорошо. Чем дальше ты находишься от дороги, тем меньше шум от проезжающих машин. Как ты думаешь, почему?

9. Оцени свою работу

1. Что ты узнал нового?______________________________________________

2. Что ты научился делать? ___________________________________________

3. Оцени степень своего участия в работе в паре или группе:

5  4  3  2  1 (5 – это наивысшая оценка).

4. Ты доволен результатами своей работы?

Да  Нет  Не совсем

5. Если ты не доволен результатами своей работы, объясни почему?