Лабораторная работа № 7

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗВУК?

1. О чем ты узнаешь?

Как движется звук.

2. Что ты  научишься делать?

Измерять звук с помощью специального прибора.

3. Подготовься к проведению работы

Прочитай текст.

Ты уже знаешь, как распространяется звук. Оказывается, звук – это особые невидимые волны. Для того чтобы представить себе волны достаточно проделать простой опыт. Брось  камешек в воду и наблюдай что происходит на ее поверхности. Ты увидишь, что из центра по воде расходятся круги. Эти круги, удаляясь от центра, постепенно становятся все меньше, а затем совсем исчезают. Так и звук распространяется, двигаясь во все стороны. Убедиться в этом можно выполнив лабораторную работу.

Найди и выдели в тексте главную мысль. Если ты затрудняешься это сделать, еще раз прочитай название лабораторной работы.

4. Что тебе необходимо для исследования:

- ПК c установленным ПО PROLog;

- модуль сопряжения USB-100;

- цифровой измерительный модуль «Звук»;

- камертон;

- измерительная линейка.

5. Памятка о мерах предосторожности при выполнении работы

В ходе работы необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Выполняй  все указания педагога, соблюдай  дисциплину при подготовке и во время работы.

2. Размещай  оборудование и материалы на своем рабочем столе аккуратно, чтобы не допустить  их падение или опрокидывание.

3. При подключении измерительных  и вспомогательных модулей в цепь не допускай  перекручивания соединительных проводов.

4. Начинать работу можно только с разрешения педагога.

6. Ход работы

1. Подготовь в тетради отчетную таблицу.

Отчетная таблица

| № | Положение модуля «Звук» | Громкость звука |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справа от камертона |  |
| 2 | Слева от камертона |  |
| 3 | Перед камертоном |  |
| 4 | За камертоном |  |

2. Включи компьютер и запусти на нем программу PROLog.

3. Подключи модуль сопряжения к USB-выходу компьютера.

4. Подключи при помощи кабеля USB модуль «Звук» к модулю сопряжения.

5. Нажмите на  кнопку Поиск модулей . Через некоторое время в левой верхней части экрана появится окно модуля «Звук».

6. Нажмите на кнопку Эксперимент при подключенных модулях . Откроется дополнительная панель инструментов.

7. Нажми на кнопку Настройки эксперимента, которая находится в дополнительной панели. Откроется выпадающее меню. Найди строку  Продолжительность и выбери время – 10 секунд. В строке Частота выборки укажи  – 60 в минуту. Закрой окно.

8. Нажми  на кнопку Настройки модуля  в окне модуля «Звук»  в левой части экрана. Поставь флажок напротив строки Табл. На экране появится окно, содержащее таблицу «Звук».

9. Положи  модуль «Звук» справа от камертона. Модуль «Звук» необходимо отверстием направить в сторону камертона.

10. Слегка ударь молоточком по камертону и нажми на кнопку «Запуск эксперимента». Начнется измерение звука. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению звука будет завершен.

11. Внимательно рассмотри таблицу измерений на экране своего компьютера. Найди максимальное значение звука и занеси его  в строку № 1 колонки «Громкость звука» отчетной таблицы.

12. Положи модуль «Звук» слева от камертона. Модуль «Звук» необходимо отверстием направить в сторону камертона.

13. Слегка ударь молоточком по камертону и нажми на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение звука. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению звука будет завершен.

14. Внимательно рассмотри таблицу измерений на экране вашего компьютера. Найди максимальное значение звука и занеси его  в строку № 2  колонки «Громкость звука» отчетной таблицы.

15. Положи модуль «Звук» перед камертоном. Модуль «Звук» необходимо отверстием направить в сторону камертона.

16. Слегка ударь молоточком по камертону и нажми на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение звука. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению звука будет завершен.

17. Внимательно рассмотри таблицу измерений на экране своего компьютера. Найди максимальное значение звука и занеси его  в строку № 3  колонки «Громкость звука» отчетной таблицы.

18. Положи модуль «Звук» за камертоном. Модуль «Звук» необходимо отверстием направить в сторону камертона.

19. Слегка ударь молоточком по камертону и нажми на кнопку Запуск эксперимента . Начнется измерение звука. На экране своего компьютера ты  сможешь наблюдать, как  строится график и заполняется таблица. Через 10 с опыт по измерению звука будет завершен.

20. Внимательно рассмотри таблицу измерений на экране своего компьютера. Найди максимальное значение звука и занеси его  в строку №4  колонки «Громкость звука» отчетной таблицы.

7. Результаты работы

Сравни полученные результаты, ответь на вопросы и выполни задания.

8. Вопросы и задания

1. Оправдалось твое предположение, как распространяется звуковая волна?

2. Нарисуй в тетради, как движется звуковая волна, возникающая при ударе молоточком по камертону.

9. Оцени свою работу

1. Что ты узнал нового?______________________________________________

2. Что ты  научился делать? ___________________________________________

3. Оцени степень своего участия в работе в паре или группе:

5  4  3  2  1 (5 – это наивысшая оценка).

4. Ты доволен результатами своей работы?

Да  Нет  Не совсем

5. Если ты не доволен результатами своей работы, объясни почему?